- NPT牙、PT牙、管螺纹的区别

一、NPT牙

NPT就是一般用途的美国标准锥管螺纹。

其中N表示National(American)美国国家标准，P表示PIPE管子，T表示TAPER锥形，牙型角为60°。

这种管螺纹在北美地区常用，或在使用ANSI规范中经常看到。国家标准可查阅 GB/T12716-1991

我必须注意：在做ANSI规范中须使用NPT牙哦！

二、PT牙

PT牙为英制锥螺纹，牙型角为55°，密封中最常用。多用在欧洲和英联邦国家，其实在台湾日本JIS规范也走英制规范，而中国其实也是使用英制螺牙。属惠氏螺纹家族。国家标准可查阅GB/T7306-2000。

英制管螺纹是细牙螺纹，因为粗牙螺纹的牙深大，会严重的降低所切螺纹外径管子的强度。

另外，在实际配小管径管路中，常使用NIPPLE，目的就是外购来的NIPPLE壁厚相对较厚，能保证攻牙部份的强度，同时主管路又不需要厚管壁，这样是为了节约成本。

PF牙是管用平行螺纹。

我必须注意：在做JIS规范中须使用PT牙等等哦！

三、其它

G 是55度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族．标记为 G 代表圆柱螺纹．国家标准可查阅 GB/T7307-2001

G是管螺纹的统称(Guan)，55，60度的划分属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。

ZG俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，老国标标注为Rc

公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别，

公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。

公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。

管螺纹主要用来进行管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径，显然螺纹大径比公称直径大。

1/4，1/2，1/8是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。

四、索性再来一些，一次喂到饱

1、英寸制统一螺纹的识别

英寸制统一螺纹，在英寸制国家广泛采用，该类螺纹分三个系列：粗牙系列UNC，细牙系列UNF，特细牙系列UNFF，外加一个定螺距系列UN。

标注方法：螺纹直径—每英寸牙数系列代号—精度等级

示例：粗牙系列3/8—16UNC—2A

细牙系列 3/8—24UNF—2A

特细牙系列3/8—32UNFF—2A

定螺距系列 3/8—20UN—2A

第一位数字3/8表示螺纹外径，单位为英寸，转换为米制单位mm要乘以25.4，即3/8×25.4=9.525mm；第二、三位数字16、24、32、20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数)；第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号，最后两位2A为精度等级。

2 、55°圆柱管螺纹的转化

55°圆柱管螺纹，来源于英寸制系列，但米制和英寸制国家均广泛采用，用于输送液体经、气体和安装电线的管接头与管子的联接，然而，各国的代号不同，应按下表(对照表)中的国外代号转化为我国代号，现将各国的55°圆柱管螺纹代号列于下表。

国别   代号

中国   G

日本   G、PF

英国  BSP、BSPP

法国   G

德国 R(内螺纹)、K(外螺纹)

前苏联 G、TPУБ

ISO   Rp

3、55°圆锥管螺纹的转化

55°圆锥管螺纹，是指螺纹的牙型角为55°、螺纹具有1：16的锥度。该系列螺纹在世界上应用广泛，它的代号，各国规定不同，见下表。按下表中的国外代号转化为我国代号。

国别   代号

中国 ZG、R(外螺纹)

英国  BSPT、R(外螺纹)、Rc(内螺纹)

法国 G(外螺纹)、R(外螺纹)

德国   R(外螺纹)

日本   PT、R

ISO R(外螺纹)、Rc(内螺纹)

4、60°圆锥管螺纹的转化

60°圆锥管螺纹是指牙型角为60°、螺纹锥度为1：16的管螺纹，此系列螺纹在我国机床行业和美国、前苏联应用。它的代号，我国过去规定为K，后来规定为Z，现在改为NPT。螺纹代号对照表见下表。

国别   代号

中国  Z(旧)NPT(新)

美国   NPT

苏联   B

5、55°梯形螺纹的转化

梯形螺纹是指牙型角为30°的米制梯形螺纹。该系列螺纹，国内外比较统一，其代号也相当一致，螺纹代号见下表。

国别   代号

中国  T(旧)Tr(新)

ISO   Tr

德国   Tr

前苏联   Tr

五、再来个螺 纹种类，可能和上面有重复，但是不管了，先收集起来再说啦！

依螺纹用途不同可分为：

1、国际公制标准螺纹(InternationalMetric Thread System)：

我国国家标准CNS采用之螺纹。牙顶为平面，易於车削，牙底则为圆弧形，以增加螺纹强度。螺纹角为60度，规格以M表示。公制螺纹可分粗牙及细牙二种。表示法如M8x1.25。(M：代号、8：公称直径、1.25：螺距)。

2、美国标准螺纹(AmericanStandard Thread)：

螺纹顶部与根部皆为平面，强度较佳。螺纹角亦为60度，规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(NC)；细牙(NF)；特细牙(NEF)三级。表示法如1/2-10NC。(1/2：外径；10：每寸牙数；NC代号)。

3、统一标准螺纹(UnifiedThread)：

由美国、英国、加拿大三国共同制订，为目前常用之英制螺纹。

螺纹角亦为60度，规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(UNC)；细牙(UNF)；特细牙(UNEF)。表示法如1/2-10UNC。(1/2：外径；10：每寸牙数；UNC代号)

4、V形螺纹(SharpVThread)：

顶部与根部均成尖状，强度较弱，亦坏不常使用。螺纹角为60 度。

5、惠式螺纹(WhitworthThread)：

英国国家标准采用之螺纹。螺纹角为55度，表示符号为”W”。

适用於滚压法制造。表示法如W1/2-10。(1/2：外径；10：每寸牙数；W代号)。

6、圆螺纹(KnuckleThread)：

为德国DIN所定之标准螺纹。适用於灯泡、橡皮管之连接。表示符号为”Rd”。

7、管用螺纹(PipeThread)：

为防止泄漏用的螺纹，经常用於气体或液体之管件连结。螺纹角为55度，可分为直管螺纹代号为”P.S.、N.P.S.”和斜管螺纹代号为”N.P.T.”，其锥度为1：16，即每尺3/4寸。

8、方螺纹(SquareThread)：

传动效率大，仅次於滚珠螺纹，而磨损后无法用螺帽调整，为其缺点。一般用於虎钳之螺杆及起重机之螺纹。

9、梯形螺纹(TrapezoidalThread)：

又称爱克姆螺纹。传动效率较方螺纹稍小，但磨损后可用螺帽调整。公制之螺纹角为30度、英制之螺纹角为29度。一般用於车床之导螺杆。表示符号为”Tr”。

10、锯齿形螺纹(ButtressThread)：

又称斜方螺纹，只适於单方向传动。如螺旋千斤顶、加压机等。 表示符号为”Bu”。

11、滚珠螺纹：

为传动效率最好之螺纹，其制造困难，成本极高，乃用於精密之机械上。如数控工具机之导螺杆。

英制螺栓之表示法：

LH 2N 5/8 × 3 -13UNC-2A

(1)LH为左螺纹(RH为右螺纹，可省略)。

(2)2N双线螺纹。

(3)5/8 英制螺纹，外径5/8”。

(4)3 螺栓长度3” 。

(5)13 螺纹每寸牙数13 牙。

(6)UNC统一标准螺纹粗牙。

(7)2级配合，外螺纹(3：紧配合；2：中配合；1：松配合) A:外螺纹(可省略) B:内螺纹

英制螺纹：

英制螺纹之大小，通常以螺纹上每寸长度有若干螺纹数表示，简称为「每寸牙数」，恰等於螺距之倒数。例如每寸8牙之螺纹，其螺距为1/8寸。